Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de Gabes

Institut Supérieur d’Informatique et de Multimédia de Gabes Département de Technologie

RAPPORT MINI-PROJET

Journal Lumineux

Elaboré par :

Bel Mabrouk Bacem

|  M.Smaoui Nadia | Encadrant |
| --- | --- |

Année universitaire : 2019-2020

Sommaire

Introduction générale………………………………………………………………

Chapitre1 : Environnements matériels et logiciels……………………………….

Introduction…………………………………………………………………………

I-Présentation de l’environnement matériels…………………………...... …………….

1.	Matrix 8*8…………………………………………………………………….

2.	Décodeur 74LS138………………………………………………………….

3.	Registre de décalage 74HCT164  ……………………………………………

4.	Microcontrôleur………………………………………………………………..

a.	Présentation de Microcontrôleur ………………………………………………

b.	Les avantages de microcontrôleur ……………………………………………….

c.	Structure interne  …………………………………………………………………

d.	Structure  externe ………………………………………………………………..

e.	L’oscillateur…………………………………………………………………………

f.	Le LED…………………………………………………………………………….

II-Présentation de l’environnement logiciel ……………………………………

1.	Présentation du logiciel de programmation……………………………….

2.	Présentation de logiciel Proteus………………………………………...

Chapitre2 : Présentation du Projet et les matériels utilisés…………

1)	Introduction……………………………………………………

2)	Choix de matériels utilisés………………………………………………………..

Chapitre3 : Partie pratique du projet………………………………………

- Introduction………………………………………………………………..

- simulation………………………………………………………………….

Conclusion ………………………………………………………

Introduction générale

Le temps nous a tous une très riche moisson de progrès dans les connaissances techniques et scientifique: parmi celles-ci l’électronique, qui intervient aujourd’hui d'une façon de plus en plus importante non seulement dans l'industrie mais dans la vie quotidienne destiné à un large publié.

De ce fait, nous avons choisi un mini projet qui représente un moyen moderne de communication qui a pour objectif la réalisation d'un panneau à LEDs.

Ce dernier, appelé encore "journal lumineux", c'est un afficheur électronique qui permet de diffuser les informations.

Comme on a défini un journal lumineux est un panneau électronique. Le plus souvent de forme rectangulaire, il a pour but d’attirer l’œil des passants par des messages (ou plus précisément des informations) qui défilent. La taille du panneau varie en fonction du lieu où il se trouve. Il peut être sur les terrains de sport lors de matchs, dans les aéroports, dans les gares, dans la rue, ou encore sur les bus. Le message qui circule sur ce journal lumineux peut être constant, ou il peut varier (c’est, par exemple, le cas pour la température ou l’heure). Le panneau lumineux est composé des LED qui permettent l’affichage des lettres qui composeront le message souhaité. En plus d’attirer l’attention, ce type d’affichage est particulièrement pratique, de par sa capacité à faire passer plusieurs informations sur un espace réduit.

L’objectif:

Dans ce projet on a réalisé un journal lumineux vue le manque de journal concernant notre département de technologie qui nous trouvons nécessaire  puisque c’est notre spécialité.

Ce projet sera divisé en 3chapitres :

Dans le premier chapitre nous s’intéressons de présenter l’environnement matériel et logiciel de notre  projet. Dans un second temps nous présentons le principe de fonctionnement de notre projet en mettent l’accent sur leur utilité  par la suite nous avons fait la description matérielle de tous les composants électroniques Le troisième et dernier chapitre sera consacré pour présenter la simulation de notre application.

Chapitre 1 : Environnement matériels et logiciels

- Introduction

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à présenter une description détaillée des composantes et des matériels qui servent à la conception du circuit.

A. Environnement matériels:

1.	Matrice 8*8

	Cette matrice à Leds 8 x 8 est équipée de 64 leds carrées RVB de 5 mm. De grande dimensions (6 cm), mais de faible épaisseur (seulement 3 mm) elle est compatible avec la platine RainbowDuino ou toutes cartes à base d'un microcontrôleur (Arduino, PIC, etc...). La connexion se fait au dos du module sur 2 rangées de 16 connecteurs mâles au pas de 2,54 mm

	Caractéristiques:

-Dimensions Leds: 5 X 5 mm                     
- Matrice: 8 x 8
- Intensité lumineuse: 40 mcd
- Dimensions matrice: 60 x 60 mm
- Tension inverse (max.): 5 V
- Courant (max.): 25 mA max.
- Courant en pointe (max.): 100 mA
- Puissance (max.): 100 mW

En cas de soudage du module la température ne doit pas excéder 260°C pendant 5 s max. par broche au risque d'endommager ce dernier.

2. 74HCT164

Le 74HC164 de Diodes reste l'un des composants les plus populaires de la gamme logique 74HC. Le composant est un registre à décalage déclenché par front d'impulsion à entrée série 8 bits présentant 8 sorties push-pull. Le 74HC164 est doté d'entrées logiques CMOS standard, tandis que le 74HCT164 convient parfaitement aux applications exigeant des seuils logiques TTL. Les deux versions affichent une capacité d'attaque de 4 mA. Le 74AHC164 est une version plus performante présentant une capacité d'attaque de 8 mA et des délais de propagation plus rapides. Le 74AHCT est une version compatible TTL. Les boîtiers SO-14 et TSSOP-14 sont disponibles dès la version initiale.

Le registre à décalage permet d'étendre les capacités de sortie d'un microcontrôleur simple. L'état requis peut être cadencé dans un registre à décalage avec assertion sur les sorties. Le registre à décalage permet de maintenir l'état indéfiniment.

Fonctionnalités

Plage de tensions d'alimentation étendue

	Le 74HC164 fonctionne de 2,0 V à 6,0 V

	Le 74AHC164 fonctionne de 2,0 V à 5,5 V

	Le 74HCT164 et le 74AHCT164 fonctionnent de 4,5 V à 5,5 V

3. Décodeur 74HC138

Est un appareil qui permet de décoder des informations, ainsi c’est un auditeur ou lecteur du message linguistique.et il destiné à extraire et à reconstituer un ou plusieurs signaux utiles à partir d'un signal codé.

	Fonctionnement :

4.	Microcontrôleur :

a)	Présentation de Microcontrôleur :

Le microcontrôleur est un dérivé du microprocesseur. Sa structure est celle des systèmes à Base de microprocesseurs. Il est donc composé en plus de l’unité centrale de traitement, d’une mémoire (mémoire vive RAM et mémoire morte ROM), une (ou plusieurs) interface de communication avec l’extérieur matérialisé par les ports d'entrée/sortie.

En plus de cette configuration minimale, les microcontrôleurs sont dotés d'autres circuits

D’interface qui vont dépendre du microcontrôleur choisi à savoir les systèmes de comptage (TIMER), le convertisseur analogique/numérique (CAN) intégré, gestion d’une liaison série ou parallèle, un Watch dog (surveillance du programme), une sortie PWM (modulation d’impulsion)…

Figure 1: Contenu type d'un microcontrôleur

Atmel: ATfamilles AT89Sxxxx, AT90xxxx …

Motorola: famille 68HCxxx …

Microship : PIC ; familles 12Cxxx, 16Cxxx, 16Fxxx, 18Fxxx, …

Intel : famille 80C186XX

STMicroelectronics : famille STX

Analog Devices : famille ADuC

Les Pics sont des microcontrôleurs à architecture RISC (Redue Instructions Construction Set), ou encore composant à jeu d’instructions réduit. L'avantage est que plus on réduit le

Nombre des instructions, plus leur décodage sera rapide ce qui augmente la vitesse de

Fonctionnement du microcontrôleur.

La famille des Pics est subdivisée en 3 grandes familles :

La famille Base-line, qui utilise des mots d’instructions de 12 bits, la famille Mid-Range, qui utilise des mots de 14 bits (et dont font partie le 16F86 et 16F877)

Et la famille High-End, qui utilise des mots de 16 bits.

Les Pics sont des composants STATIQUES, Ils peuvent fonctionner avec des fréquences d’horloge allant du continu jusqu’à une fréquence max spécifique à chaque circuit.

- Tableau comparatif de quelques Pics :

b) Les avantages des microcontrôleurs :

Les points forts des microcontrôleurs sont nombreux et bien réels Il suffit, pour s’en persuader, d’examiner la spectaculaire évolution de L’offre des fabricants de circuits intègre dans le domaine depuis quelque année.

Tout a d’abord, un microcontrôleur intègre dans un seul et même Boitier ce qui avant nécessitait une dizaine d’éléments séparé. Cette intégration a aussi Comme conséquence immédiate de simplifier la trace du circuit imprimée, Aussi Le microcontrôleur permet de faire:

- Diminution de l’encombrement du matériel et du circuit imprimé

- Simplification du tracé du circuit imprimé (plus besoin de tracer de bus)

- Augmentation de la fiabilité du système

- Nombre de composants diminues

- connexions composants, supports et composant circuit imprimé diminues

- Intégration en technologie MOS, CMOS, ou HCMOS Diminution de la consommation du courant.

- Le microcontrôleur contribue à réduire les coûts

- Environnement de programmation et de simulation évolués.

c)	Structure interne :

- Caractéristiques du PIC :

- CPU à architecture RISC (8 bits)

- Mémoire programme de 8 Mots de 14 bits (Flash)

- Mémoire donnée (RAM) de 368 Octets

- EEPROM donnée de 256 Octets

- 14 sources interruptions

- Générateur d'horloge de type RC ou quartz (jusqu’ à 20 MHz)

- 05 ports d'entrée sortie

- Fonctionnement en mode sleep pour réduction de la consommation.

Figure 2: Architecture interne du PIC 16F877A

d) Structure externe :

Le PIC16F877A est un circuit intégré de 40 broches :

Figure3 : Structure externe du PIC 16F877A

L’alimentation du circuit est assurée par les pattes VDD et VSS.

Elles permettent à l’ensemble des composants électroniques du PIC de fonctionner.

Pour cela on relie VSS (Patte 12) à la masse (0 Volt) et VDD (patte 11) à la borne positive de l’alimentation, qui doit délivrer une tension continue comprise entre 3 et 6 Volts.

Dans le cas du 16F877A, on peut utiliser un quartz allant jusqu’à 20Mhz relié avec deux Condensateurs de découplage (de 15pf jusqu’a 22pf), du fait de la fréquence importante du quartz utilisé.

- Circuit Reset MCLR :

La broche MCLR (Master Clear) a pour effet de provoquer la réinitialisation du Microprocesseur lorsqu’elle est connectée à 0.

Lorsque le signal de “RESET” est activé, tous les registres sont initialisés pour recommencer le programme au début (adresse dans la mémoire de programme : 0000).

- Ports d’entrées/sortie : L’intérêt des microcontrôleurs est qu’ils ont des sorties sur lesquelles on peut brancher des diodes lumineuses, dans amplis pour commander des moteurs, un haut-parleur. Ils ont des entrées pour connecter des boutons poussoirs et des interrupteurs, pour lire des signaux analogiques, pour mesurer des durées d’impulsions. Ces fonctions sont programmables et varient un peu d’un PIC à l’autre, influençant le choix du microcontrôleur et le câblage.

Le PIC 16F877A dispose de 5 ports :

Port A : 6 pins I/O numérotées de RA0 à RA5.

Port B : 8 pins I/O numérotées de RB0 à RB7.

Port C : 8 pins I/O numérotées de RC0 à RC7.

Port D : 8 pins I/O numérotées de RD0 à RD7.

Port E : 3 pins I/O numérotées de RE0 à RE2.

e)	L’oscillateur :

L’horloge est un élément essentiel dans un microcontrôleur, car c’est elle qui fait le rythme de fonctionnement de toute la logique interne et qui cadence donc l’exécution des instructions du programme. Selon les circuits, leur type ou leur technologie, la fréquence de l’horloge visible de l’extérieur, sous forme d’un quartz. (Figure9)

Figure5 : Quartz du Pic

Plusieurs types d’horloge peuvent être utilises :

- Externe

- Quartz

- Circuit RC

L’oscillateur a Quartz présente une meilleure précision que l’oscillateur RC.

Figure6 : Oscillateur Quartz

f) Le LED: (LED = Light Emitting Diode, diode électroluminescente) : est un Composant dit passif, de la famille de semi-conducteurs, qui a la propriété d’émettre la lumière quand un courant le parcourt (de l’anode vers la Cathode), et les couleurs que l’on trouve généralement sont : rouge, vert, jaune et bleu (Figure14).

Les différents types des LEDS haute luminosités

Dans nos projet il y’a chaque LED fonctionne comme un registre à décalage qui décale les données d’affichage depuis l’entrée vers la sortie, et passe à la LED suivante. C’est ainsi que les données d’affichage se propagent dans un panneau, d’une LED à la LED suivante,

Par ailleurs les LEDs sont connectées en lignes. Le point de départ de chaque ligne est relié au point de fin de la ligne précédente. L’avantage est que les lignes sont alignées et que vous pouvez facilement connecter plusieurs panneaux.

II-Présentation de l’environnement logiciel

1)	Présentation du logiciel de programmation :

Ce projet a été réalisé dans le but d'étudier les caractéristiques techniques d'un microcontrôleur par son utilisation dans certaines applications bien déterminées, notre choix est porté vers le pic 16F877A de la famille Micro Chip. La programmation des microcontrôleurs nécessite des outils fondamentaux citons :

- Le compilateur.

- Le programmateur.

Plusieurs langages de programmation sont à la disposition des utilisateurs de pic c'est le compilateur qui fait la différence entre chaque langage. Le principe reste le même, c'est les instructions qui changent.

Dans notre projet le logiciel utilisé est le Pic C dont il dispose un compilateur pour microcontrôleurs PIC bénéficie d'une prise en main très intuitive et d'une ergonomie sans faille. Ses très nombreux outils intégrés (mode simulateur, terminal de communication Ethernet, terminal de communication USB, gestionnaire pour afficheurs 7 segments, analyseur statistique, correcteur d'erreur, explorateur de code, modeDébug ICD...) .

Créez un projet sous Pic C

2)	Présentation de logiciel Proteus:

	Proteus est une suite logicielle destinée à l'électronique. Développé par la société Labcenter  Électronique, les logiciels incluent dans Proteus permettent la CAO dans le domaine électronique. Deux logiciels principaux composent cette suite logicielle: ISIS, ARES.

Figure7 : Schéma de logiciel Proteus

3)	Présentation de logiciel Proteus :

La suite logicielle PROTEUS (version 7.1) est composée de  des modules suivants :

	L’ISIS est principalement connu pour éditer des schémas électriques. Par ailleurs, le logiciel permet également de simuler ces schémas ce qui permet de déceler certaines erreurs dès l'étape de conception. Indirectement, les circuits électriques conçus grâce ce logiciel peuvent être utilisé dans des documentations car le logiciel permet de contrôler la majorité de l'aspect graphique des circuits.

Figure8 : schéma de logiciel ISIS

Plusieurs logiciels nous permettent de faire une telle simulation. Nous avons choisi alors « ISIS » qui permet de découvrir certaines erreurs des l’étape de conception et de transférer facilement notre fichier « hex » dans le pic.

	ARES :

Le logiciel ARES est un outil d'édition et de routage qui complètement parfaitement ISIS. Un schéma électrique réalisé sur ISIS peut alors être importé facilement sur ARES pour réaliser le PCB de la carte électronique. Bien que l'édition d'un circuit imprimé soit plus efficiente lorsqu'elle est réalisée manuellement, ce logiciel permet de placer automatiquement les composants et de réaliser le routage automatiquement.

Figure9 : Schéma de logiciel ARES

Figure10 : Schéma de  Liaison entre ISIS et ARES

Chapitre2 : Présentation du Projet et Les matériels utilisés

a)	Introduction :

Dans ce chapitre on doit  étudier le fonctionnement du circuit et citer les différents

Matériels utilisés dans notre projet

Le fonctionnement :

Ce circuit basé sur un PIC 16F877A contrôlant une suite de 384 LED via des registres à décalage 74HCT164. Il est composé de six blocs de 8x8 matrices de LED, cependant il sera aisé d'en rajouter autant que l'on voudra simplement en enchainant des 74HCT136

Il est composé de deux blocs de 8x8 matrices de LED, cependant il sera aisé d'en rajouter autant que l'on voudra simplement en enchaînant des 74HCT164 supplémentaires pour chaque module de LED additionné...

b) Choix de matériels utilisés:

Le Pic 16F877A : est l’un des plus avance microcontrôleur de Microship. Il est largement utilise en raison de son faible cout, large gamme d’applications et possède 33 lignes d’entrées/sorties, chaque sortie peut sortir un courant maximum de 25mV qui répond a besoin de notre projet.

Figure11 : Schéma d’un PIC16F877A

Le cristal quartz : utilisé pour une horloge de ce type n’est pas comparable à ceux qu’on a utilisés pour les microcontrôleurs : on utilise une valeur particulière, par exemple 8MHz, qui est plus adaptée pour le fonctionnement du PIC et pour assurer une bonne stabilité de son vitesse.

Capacité : On utilise une capacité de taille 15pFpour assurer une bonne stabilité du quartz de microcontrôleur.

Le tableau suivant indique le choix de capacité qu’on a utilisé.

Tableau5 : Les types de Capacité

74HCT136 :

On a matrice de LED 8x8 donc on a obligé utilisé un décodeur 7HCT136 car il admet 8 E/S.

Registres à décalage 74HCT164:

On a s'intéresse à celle registre car il a 8 E/S puisque on a un matrix de LED8x8.

Chapitre3 : Partie programmation et pratique du projet:

Introduction :

Dans ce chapitre on intéresse à présenter une description détaillée la programmation qui servent à la conception du circuit, on doit étudier leur simulation  et la réalisation de la carte (l’implantation de composant et le typon).

	Partie programmation :

	Dans cette partie on a déclaré chaque caractères en mot hexadécimale ; par exemple  le caractère « + »en hexa est

« 0xFF, oxFB, 0xFB, 0xE0, 0xFB, 0xFF, oxFB »

Dans cette partie on s’intéresse à décodé chaque caractères puis vers à la matrice pour afficher.

	Dans cette partie on s’intéressée  à  décalage de chaque caractère puis affiché sur le matrice

La simulation :

Pour tester le fonctionnement du circuit on a choisi à utiliser le logiciel ISIS et la Programmation se fait  par  le logiciel Pic C :

Test par simulation : On choisir le ISIS pour faire le test avant transfert le programme vers le microcontrôleur.

Conclusion générale

Dans ce projet, nous avons réussi notre objectif, en effet nous avons pu réaliser un journal lumineux  commandé par PIC16F877A qui affiche le mot " ISIMG "

Durant la conception théorique et la réalisation concrète de ce projet nous avons pu acquérir de nouvelle expériences et nous avons fait face à plusieurs problèmes et défis notamment la période de réalisation du notre projet et nous avons pu conquérir contre les difficultés particulièrement le défaut de décalage